EXAMEN DE SYNTHÈSE

Nom étudiant :  Caronne KEOU

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 2H 15h30-17h30 | Total 42 points Note : ______ / 20 |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : Aucun - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (Implémentations TP) peuvent être utilisées. - Version propre des projets remis - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (20 Mai 2026 – 17h35). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Architecture et Généralités sur les SoCs (6 points)

Q1. Définissez la différence fondamentale entre un 'Soft IP Core' et un 'Hard IP Core'. Citez un avantage et un inconvénient pour chaque approche. Etayer votre réponse avec un exemple concret dans chaque cas  [1.5 pts]

Réponse :

.......................soft ip core est une description HDL de l’IP core. Cette version est flexible

Hard IP core c’est le .sof (binaire)...............................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q2. Quel est le rôle de la couche d'Abstraction Matérielle (HAL) dans l'écosystème du NIOS II ? Comment facilite-t-elle la portabilité du code ? [1.5 pts]

Réponse :

.......HAL = Hardware Layer Application, c’est une couche logicielle qui nous pezrmet de ne pas gérer les adresses. Ça permet au code d’etre non dépendant au matériel. C’est la génération du BSP qui permet de garder un lien avec le matériel...................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q3. Pourquoi l'utilisation de bus physiques partagés uniques (avec buffers 3-états) est-elle aujourd'hui abandonnée dans les SoC modernes contenant des dizaines d'IPs au profit de Bus multiplexés ou de NoC ? [1.5 pts]

Réponse :

....Un bus paratéges n’autorise qu’ un seul transfert à la fois rendant l’utilisation de ce type interface de communication peu adéquat pour ce genre d’application......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q4. Expliquez le principe d'une transaction décomposée sur un système d'interconnexion. En quoi améliore-t-elle la bande passante par rapport à une transaction bloquante ? [1.5 pts]

Réponse :

...Elle se déroule en deux phase une phase de requête (maitre)  et une phase de réponse l’esclave . L’avantage principale est que le maitre libère directement le bus après une requête envoé et l’esclave envoie sa réponse lorsque celle-ci est prête. Entre cette phase d’attente le bus est libres donc le maitre peut effectuer d’autes échanges avec les autres esclaves......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Partie 2 — Analyse de Performance d'une Architecture de Von Neumann (5 points)

Q5. Soit un processeur Von Neumann 16 bits muni d'un bus d'adresses de 24 bits et cadencé à 2,4 GHz. Précisez les registres à mettre en oeuvre pour accéder à cet espace mémoire en    déterminant au sa capacité  directement adressable (en octets, Mo et Go) ainsi que la durée exacte d'un cycle d'horloge (en ns). [1.5 pts]

Réponse :

...Capacité adressable : 2^24 ......................................................................................................

...Durée d’un cycle d’horloge : 1/ 2,4GHz env = 0,41ns......................................................................................................

.........................................................................................................

Q6. On traite un volume de données de 128 MiB organisé en blocs de 8 octets. La lecture d'un bloc nécessite 7 cycles et son traitement 9 cycles. Calculez le nombre de blocs et le temps total requis en millisecondes (ms) pour traiter toutes ces données. [1.5 pts]

Réponse :

.Nombre de bloc = Volume de données / taille d’un bloc = 128MIB /8octets = 2^27/2^3 = 2^24....................................................... .................................................

..Temps total = (7+9)*. 2^24 cycles / 2.4GHz = 111,85ms..................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q7. Un second processeur cadencé à 1,3 GHz lit un bloc de 4 octets en 2 cycles et le traite en 5 cycles. Calculez le débit de traitement effectif (en Mo/s) des deux processeurs. Lequel est le plus rapide ? Justifiez par le calcul. [2 pts]

Réponse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Partie 3 — Programmation Bas Niveau et Intégration sous Qsys (6,5 points)

Q8. Analysez le code d'ouverture de flux HAL suivant : `

fp = fopen("/dev/uart1", "w");

fprintf(fp, "hello");.

Expliquez comment la couche HAL parvient à lier une fonction d'I/O standard du C à un périphérique physique mappé en mémoire. [1.5 pts]

Réponse :

Le HAL a une table des périphérique dans le doissier BSP. Donc elle associe l’appareil à des fonctions ( read, write, open).........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q9. Dans le cadre de l'utilisation d'une Custom Instruction combinatoire, décrivez comment ce bloc logique personnalisé est physiquement raccordé au processeur. Quel est son temps d'exécution en cycles d’horloge ? [2 pts]

Réponse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q9.Bis. Est-ce qu’il est envisageable via cette instruction personnalisée de piloter l’acquisition des données capteurs du CUTECAR. Justfierz votre réponse  ? [2 pts]

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................…

Q10. On souhaite maintenant réaliser cette même fonction d'accélération sous la forme d'un composant matériel personnalisé (Custom Component) autonome câblé sur le bus Avalon. Énumérez et expliquez le rôle des signaux fondamentaux de l'interface Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) nécessaires pour permettre au NIOS II de lire et d'écrire des données dans les registres internes de ce nouveau périphérique. En donner la justification. [3 pts]

Réponse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Partie 4 — Synthèse globale & Arbitrage Co-design (2,5 points)

Q11. Arbitrage Technologique : Comparez de manière critique l'implémentation d'une fonction d'accélération algorithmique sous forme de 'Custom Instruction' (ALU) par rapport à une implémentation sous forme de 'Custom Component Qsys' (Périphérique Avalon-MM). Développez votre argumentation selon les trois critères suivants :
  a) Latence d'accès et vitesse d'exécution pure de la fonction.
  b) Impact sur l'encombrement et le trafic du réseau d'interconnexion (système de bus).
  c) Capacité d'évolution. [2.5 pts]

Réponse :

- Pour Custom ALU 1 instruction = 1 cycle d’horloge

Pour Custom Component Qsys => traitement plus long

- Pour Custom Component Qsys ( dans le cas Avalon Memory Mapping ) = >7 signaux . Pour Custom ALU 1 instruction => pas de bus

- . Pour Custom ALU 1 instruction => n’a que les ressources du banc de registre

Pour Custom Component Qsys => peut emba	rquer d’autre composant.......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Partie 5 — Implémentation Custom Component Avalon-MM (15 points)

On souhaite concevoir un composant Qsys personnalisé effectuant une inversion des octets d’un mot de 32 bits. Le composant est connecté via une interface Avalon Memory-Mapped (Slave). Le mot 32 bits est structuré ainsi : [Octet3 | Octet2 | Octet1 | Octet0]. Le résultat attendu au choix est : [Octet0 | Octet1 | Octet2 | Octet3] ou [Octet1 | Octet0 | Octet3 | Octet2]

Q12. Proposez l’architecture VHDL du module de calcul combinatoire. [2 pts]

Réponse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Q13. Listez les interfaces avalon et les signaux de l’interface nécessaires pour que le processeur NIOS II puisse écrire un mot dans le registre du composant et lire le résultat ’. [3 pts]

Réponse :

..Interface Avalon MM :

- Clk

- resetn

- adress

- Write

- Read

- Writedata

- Readddata

- Waitrequest

- byteenable

- Chipselect

- .......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................…

Q13.Bis Identifiez le ou les type(s) d’interface sur les chronogrammes suivants. Expliquez les séquences d’échanges mises en oeuvre  [3 pts]

Avalon MM

Deux vues : maitre esclave

Waitrequest : état d’anttente du maitre sur la donnée .........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................…

Q14. Implémenter cet IP core et le valider sous une approche HAL dans un projet Quartus. Copie d’écran des résultats obtenus [10 pts]

Réponse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Partie 6 — Evolution des SoCs (5 points)

Q15. Définissez le concept de Chiplet et expliquez en deux arguments pourquoi l'industrie des semi-conducteurs a progressivement abandonné l'intégration SoC monolithique pour cette approche. Illustrez votre réponse en vous appuyant sur l’illustration suivantr [5 pts]:

Tableau Récapitulatif du Barème

| Partie | Thématique de l'Évaluation | Concepts Clés Validés | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie 1 | Généralités & Architectures SoC | IP Cores, Couche d'abstraction HAL, Topologies de Bus vs NoC, Split transactions | 6.0 pts |
| Partie 2 | Performances Architecturales | Espace d'adressage, Fréquence, Cycles, Calculs de temps et Débits d'octets | 5.0 pts |
| Partie 3 | Intégration Matérielle & Qsys | Flux HAL/UART, Extensions d'ALU, Signaux de l'interface Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) | 8.5 pts |
| Partie 4 | Synthèse & Arbitrage Co-design | Analyse critique et critères de choix : Custom Instruction vs Composant Qsys Avalon | 2.5 pts |
| Partie 5 | Custom Component Avalon-MM (Swap Octets) | Architecture VHDL swap_octets, Signaux interface Avalon-MM Slave | 18.0 pts |
| Partie 6 | Evolution des SoCs | Soc Hétérogènes - Chiplet | 5.0 pts |
| TOTAL | Examen de Synthèse Global | Validation des compétences Soc, d'architecture, co-design, programmation haut et bas niveau | 45 pts |